1-amaliy mashg‘ulot

Elektr dvigatelni ishga tushirish sharoitlari va tekshirish

Quvvat bo‘yicha tanlangan elektr dvigatel barcha ishlash rejimlarida ishga tushish (yurgizish) shartlari va maksimal yuklamadan ustunlik bo‘yicha tekshiriladi, S3...S5 ishlash rejimlarida esa – qo‘shimcha ravishda soatiga ruxsat etilgan ulanishlar soni bo‘yicha ham tekshiriladi.

Ishga tushirish (yurgizish) shartlari bo‘yicha tekshirish

Myuru2≥1,3Mso', (2.32)

Mminu2≥1,3Msm', (2.33)

tyur.yuk<tyur.rux, (2.34)

bu yerda:

- Myur,Mmin – elektr dvigatelning ishga tushirish (yurgizish) va ishga tushishdagi minimal momenti, N·m;

- Mso',Msm' – ishchi mashinaning aylanishi uchun talab etiladigan, ω=0 va ω=ωmin tezliklardagi keltirilgan momentlar bo‘lib, ular elektr dvigatelning minimal momentiga mos keladi. Odatda ωmin=0,15ω0 deb qabul qilinadi, bu yerda ω0 – aylanuvchi magnit maydonining sinxron tezligi, rad/s. Mso' va Msm' qiymatlari ishchi mashinaning keltirilgan mexanik xarakteristikasidan topiladi;

- tyur.yuk va tyur.rux – elektr dvigatelning yuklama ostida ishga tushish vaqti va ruxsat etilgan ishga tushish vaqti, s. Agar elektr dvigatelni ishga tushirish faqat salt (yuklamasiz) holatda amalga oshirilsa, u holda (2.34) formuladagi tyur.yuk o‘rniga tsalt qo‘yiladi ((2.41) formulaga qarang).

tyur.rux=τishV, (2.35)

bu yerda:

- τish – 2.6-jadvaldan olinadi, haroratning hisobiy ishchi oshishi (o‘rtacha qiymat);

- V – ishga tushishda haroratning ko‘tarilish tezligi, °C/s; kurs ishi doirasida AIR seriyali asinxron elektr dvigatellari uchun V qiymatini G ilovadan, 4A seriyali dvigatellar uchun esa D yoki E ilovadan tanlash kerak.

- u=U/Un – ishga tushish davrida tarmoqdagi kuchlanishning nisbiy pasayishi; agar u berilmagan bo‘lsa, u≈0,9 deb qabul qilinadi.

Myur=μyurMn, (2.36)

Mmin=μminMn, (2.37)

bu yerda Myur va Mmin – elektr dvigatelning ishga tushirish va minimal momentlarining karraligi (G, D, E ilovalariga qarang).

Mn=Pnωn, (2.38)

bu yerda:

- ωn – elektr dvigatel rotorining nominal burchak tezligi, rad/s;

- ωn=(πnn)/30, bu yerda nn – rotor aylanishining nominal chastotasi, aylan/min.

Agar katalogda nominal sirpanish sn berilgan bo‘lsa, u holda:

ωn=ω0(1-sn). (2.39)

Dvigatelning yuklama ostida ishga tushish vaqti taqribiy quyidagi ifoda orqali baholanadi:

tyur.yuk≈Jkeltωn0,33(Myur+Mmin+Mk)-Mq.o'rt', (2.40)

bu yerda:

- Jkelt – elektr yuritmaning elektr dvigatel valiga keltirilgan inersiya momenti, kg·m²; kurs ishi doirasida Jkelt=2Jrot.dv deb qabul qilinadi;

- Mq.o'rt' – ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasi bo‘yicha qarshilik momentining o‘rtacha (ishga tushish vaqtidagi) qiymati. Agar Mq'=f(ω) ishga tushish vaqtida o‘zgarmas bo‘lsa, u holda Mq.o'rt'=Mq'; agar Mq'=f(ω) Mso' dan Mq.nom' gacha chiziqli o‘ssa, u holda Mq.o'rt'=0,5(Mso'+Mq.nom'); agar Mq'=f(ω)2 bo‘lsa, u holda Mq.o'rt'=0,33(Mso'+Mq.nom');

- Mk – elektr dvigatelning kritik momenti, N·m.

Salt (yuklamasiz) ishlashda ishga tushish vaqti taqribiy quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

tsalt≈Jkeltω00,33(Myur+Mmin+Mk). (2.41)

Elektr dvigatelning kritik momenti quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

Mk=μkMn, (2.42)

bu yerda μk – elektr dvigatel kritik momentining karraligi.

Eslatma. Agar elektr dvigatelni ishga tushirish sxemani «Y» dan «Δ» ga o‘tkazish orqali amalga oshirilsa, u holda elektr dvigatelning barcha momentlarini 3 barobar kamaytirish kerak.

Elektr dvigatelni yuklama diagrammasidagi maksimal Pmax.yuk yuklamani yengish bo‘yicha tekshirish quyidagi shart bo‘yicha amalga oshiriladi:

Mku2≥1,3Mmax.yuk', (2.43)

bu yerda:

- u – tarmoqdagi kuchlanishning nisbiy pasayishi, u=0,9;

- Mmax.yuk' – maksimal yuklama momenti; u grafikdan aniqlanadi Mq'=f(ω) (ωk tezlikda) yoki soddalashtirilgan holda quyidagi formula bo‘yicha:

Mmax.yuk'=Pmax.yuk'ωi.d. (2.44)

Agar (2.43) va (2.32)...(2.34) shartlar bajarilmasa, u holda quvvati 1 pog‘ona yuqori bo‘lgan elektr dvigatel tanlanadi va tekshirish takrorlanadi.

Ba’zan (2.32)...(2.34) shartlar quvvatni tanlashda hal qiluvchi hisoblanadi (og‘ir ishga tushish sharoitlarida va moment yoki quvvat cho‘qqilariga ega bo‘lgan notekis yuklamada).

Takroriy-qisqa muddatli ishlash rejimlari (S3...S5) uchun qo‘shimcha ravishda soatiga ruxsat etilgan ulanishlar soni haqiqiy ulanishlar sonidan oshmasligi tekshiriladi:

Zrux>Zfak=60tp+t0, (2.45)

bu yerda tp va t0 – daqiqalarda olinadi.

Zrux=3600(ΔPn-ΔPx)εf+ΔPxβ0(1-εf)0,97(ΔWyur+ΔWt), (2.46)

ΔPn=Pn1-ηnηn, (2.47)

ΔPx=Px1-ηxηx, (2.48)

ηx=11+1-ηnηn(a/x)+xa+1. (2.49)

Yuklama koeffitsienti:

x=PxPn. (2.50)

Ishga tushishdagi isrof (yo‘qotishlar):

ΔWyur=Jkeltω022r1'r2'+1Kp, (2.51)

bu yerda:

- Jkelt – mashinaning dvigatel valiga keltirilgan inersiya momenti, kg·m²;

- r1'/r2' – stator va rotor chulg‘amlarining keltirilgan qarshiliklari nisbati;

- Kp – yuklama ostida ishga tushishda isroflarning ortish koeffitsienti (salt ishga tushishga nisbatan);

- Kp – proportsionallik koeffitsienti – yuklama ostida ishga tushish vaqtining salt ishga tushish vaqtiga nisbati:

Kp=tyur.yuktsalt. (2.52)

Tormozlanishdagi isroflar ΔWt elektr tormozlanish turiga bog‘liq.
Yuklama ostida qarama-qarshi ulash (protivovklyucheniye) orqali tormozlanishda ular quyidagini tashkil qiladi:

ΔWt=3ΔWyur,

bu yerda ΔWyur (2.51) formula bo‘yicha aniqlanadi;

Dinamik tormozlanishda esa:

ΔWt≈Jkeltω02/2.

1-topshiriq.

Massasi m=1300 kg bo‘lgan yukni V=1,7 m/s tezlik bilan ko‘tarishda yuk ko‘tarish mexanizmi (lebedka) dvigatelining valiga keltirilgan statik moment va inersiya momentini aniqlang.

Berilganlar:

- Dvigatelning burchak tezligi: ωdv=97 rad/s.

- Baraban diametri: Db=0,65 m.

- Barabanning inersiya momenti: Jb=8,1 kg·m².

- Uzatmaning foydali ish koeffitsienti (FIK): η=0,82.

- Reduktorning dvigatel valiga keltirilgan inersiya momenti: Jr=0,12 kg·m².

1.1-rasm – Elektr yuritmaning ulanish sxemasi

Topshiriqni yechish uchun metodik ko‘rsatmalar:

- Yukni ko‘tarishda dvigatel valiga keltirilgan statik moment quyidagicha aniqlanadi:

Mc=mgVωdvη=1300⋅9,81⋅1,797⋅0,82=5,23 N⋅m

- Barabanning burchak tezligi:

ωb=2VDb=2⋅1,70,65=5,23 rad/s

- Uzatmalar qutisining (reduktorning) uzatishlar soni:

ip=ωdvωb=975,23=18,54

- Mexanizmning dvigatel valiga keltirilgan inersiya momenti:

Jkelt=Jr+Jbip2+mV2ωdv2=0,12+8,118,542+13001,72972=0,534 kg⋅m2

Mustaqil yechish uchun topshiriq.

Topshiriq:

Dvigatel ωdv=97 rad/s burchak tezlik bilan aylanadi. Uzatmaning FIK η=0,82. Reduktorning dvigatel valiga keltirilgan inersiya momenti Jr=0,12 kg·m². Baraban diametri Db va uning inersiya momenti Jb 1.1-jadvaldan variant bo‘yicha tanlab olinadi. Dvigatel valiga keltirilgan statik moment va inersiya momentini hisoblang.

1.1-jadval – 1-masala uchun topshiriq variantlari

| Baraban inersiya momenti (Jb) | Baraban diametri (Db) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 m | 0,8 m | 1 m | 0,75 m |
| 0,05 kg·m² | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0,06 kg·m² | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,07 kg·m² | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,08 kg·m² | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0,09 kg·m² | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0,1 kg·m² | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0,15 kg·m² | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0,2 kg·m² | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Izoh: Jadvaldagi raqamlar talabaning varianti raqamini bildiradi. Masalan, 5-variantdagi talaba Jb=0,06 kg·m² va Db=0,8 m deb qabul qiladi).

Nazorat savollari

- Burchak tezligiga ta‘rif bering.

- Mexanik uzatmalar turlarini sanab o‘ting.

- Mexanizmning statik momenti o‘zi nimani anglatadi?

- Dvigatelning inersiya momenti ta’rifini keltiring.

- Mexanik uzatmalarning uzatish sonini (peredatochnoye chislo) aniqlash tartibini tushuntiring.