2- LABORATORIYA ISHI

BIR FAZALI IKKI YARIM DAVRLI TO‘G‘RILAGICH SXEMASINI TEKSHIRISH

  - Ishni bajarishdan maqsad.

- Bir	fazali	o‘zgaruvchan	kuchlanishni	ikkita	yarim	davrda to‘g‘rilash- ko‘prik sxemada ulangan elektr zanjirini o‘rganish.

- To‘g‘rilangan	kuchlanishning	shaklini	induktiv-sig‘im	filtrlar yordamida tekislash jarayonini kuzatish.

- Ikkita	yarim	davrda	to‘g‘rilash	koeffitsiyentini	tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.

- Tok	va	kuchlanishning	tebranma	harakat	ossilogrammalarini kuzatish.

  - Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o‘rganish uchun uslubiy ko‘rsatmada keltirilgan asosiy va qo‘shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

  - Ishni bajarish tartibi.

O‘qituvchining to‘pshirig‘iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjiri

- Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1-rasm) yig‘adi hamda kuchlanishlar qiymatini o‘lchash uchun virtual o‘lchov asboblarini (XMM1, XMM2) ulaydi.

- Kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilograflarni (XSC1, XSC2) ulaydi.

- Virtual	o‘lchov	asboblarining	va	ossilograflarning	shaklini kattalashtiradi.

- Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3-rasmlar) ishga tushiradi va o‘lchov asboblari ko‘rsatgan kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O‘lchash» qatoriga yozadi. So‘ngra, «Hisoblash» qatorini to‘ldiradi.

- Kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 va 3- rasmlar) kuzatadi.

1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Sinusoidal o‘zgaruvchan kuchlanish manbaining (V1) kuchlanishi 100 /V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R2) qiymati 100 /Om/. Sig‘im (S1) filtrning qiymati 0,5 /mkF/.

XSC1	XSC2

G	G

T

A	B	C	D

T

A	B	C	D

DIODE_VIRTUAL DIODE_VIRTUAL

XMM1

D1	D3

V1

100 Vrms

50 Hz

0°

R2

100Ω

D2

XMM2

D4

C1

0.5mF

DIODE_VIRTUAL	DIODE_VIRTUAL

1- rasm. Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasi.

- rasm. Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri ulanmagan.

3-rasm. Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri ulangan.

1 – jadval

|  | Filtr ulanmagan |  |  | Filtr ulangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virtual | O‘lchash |  | Hisoblash | O‘lchash |  | Hisoblash |
| sxema | U1 | U2 | K  U 2 | U1 | U2 | K  U 2 |
| raqami |  |  | U1 |  |  | U1 |
|  | V | V | - | V | V | - |
| 1-rasm |  |  |  |  |  |  |

Nazorat savollari.

- O‘zgaruvchan	kuchlanishni	ikkita	yarim	davrda	to‘g‘rilash jarayonini tushuntiring.

- O‘zgaruvchan	kuchlanishni	ikkita	yarim	davrda	to‘g‘rilash sxemalarida to‘g‘rilash koeffitsiyentiga baho bering.

- Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?

- To‘g‘rilangan kuchlanish qayerda qo‘llaniladi?