3 - LABORATORIYA ISHI

UCH FAZALI TO‘G‘RILAGICH SXEMASINI TEKSHIRISH

  - Ishni bajarishdan maqsad.

- Uch	fazali	o‘zgaruvchan	kuchlanishni	bitta	yarim	davrda to‘g‘rilash elektr zanjirini o‘rganish.

- To‘g‘rilangan	kuchlanishning	shaklini	induktiv-sig‘im	filtrlar yordamida tekislash jarayonini kuzatish.

- Bitta	yarim	davrda	to‘g‘rilash	koeffitsiyentini	tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.

- Tok	va	kuchlanishning	tebranma	harakat	ossilogrammalarini kuzatish.

  - Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o‘rganish uchun uslubiy ko‘rsatmada keltirilgan asosiy va qo‘shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

  - Ishni bajarish tartibi.

O‘qituvchining to‘pshirig‘iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjiri

- Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1-rasm) yig‘adi hamda kuchlanishlar qiymatini o‘lchash uchun virtual o‘lchov asboblarini (XMM1, XMM2) ulaydi.

- Kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.

- Virtual o‘lchov asboblarining va ossilografning shaklini kattalashtiradi.

- Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3-rasmlar) ishga tushiradi va o‘lchov asboblari ko‘rsatgan kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O‘lchash» qatoriga yozadi. So‘ngra, «Hisoblash» qatorini to‘ldiradi.

- Kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 va 3- rasmlar) kuzatadi.

- rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Uch fazali o‘zgaruvchan kuchlanish manbai (V1, V2, V3) kuchlanishi 100 /V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R1) qiymati 100 /Om/. Sig‘im (S1) filtrning qiymati 0,5 /mkF/.

SC1

G

T

A

B

C

D

D1

XMM2

DIODE_VIRTUAL

V1

100 Vrms

50 Hz

0°

XMM1

D2

DIODE_VIRTUAL

D3

R1

100Ω

C1

V3

100 Vrms

50 Hz

240°

V2

DIODE_VIRTUAL

0.5mF

100 Vrms

50 Hz

120°

1-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasi.

2-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri

ulanmagan.

3-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrli to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri ulangan.

1 – jadval

|  | Filtr ulanmagan |  |  | Filtr ulangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virtual | O‘lchash |  | Hisoblash | O‘lchash |  | Hisoblash |
| sxema | U1 | U2 | K  U 2 | U1 | U2 | K  U 2 |
| raqami |  |  | U1 |  |  | U1 |
|  | V | V | - | V | V | - |
| 1-rasm |  |  |  |  |  |  |

  - Nazorat savollari.

- Uch	fazali	o‘zgaruvchan	kuchlanishni	bitta	yarim	davrda to‘g‘rilash jarayonini tushuntiring?

- Uch	fazali	o‘zgaruvchan	kuchlanishni	bitta	yarim	davrda to‘g‘rilash sxemasida to‘g‘rilash koeffitsiyentiga baho bering.

- Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?

- To‘g‘rilangan kuchlanish qaerda qo‘llaniladi?